CipherFlute：3Dプリント可能な笛による秘密情報の日用品への埋め込みと管理手法の提案

CipherFlute: Embedding and Managing Secret Information in Everyday Objects Using 3D-Printable Whistles

栗原 一貴†

†津田塾大学　Tsuda University

概要．　暗証番号や合言葉のような気軽な秘密から，暗号資産の復元用パスフレーズのような重要な秘密まで，少量の秘密情報を，電源も電子部品も持たない3Dプリントの笛に埋め込み，吹いて読み出す手法「CipherFlute」を提案する．管の長さを変えると音の高さが変わることを利用し，あらかじめ決めた音の高さの置き場（スロット）のどこで鳴るかで，笛1本に数字1つを担わせる．厚壁のヘッドを採用してF#6からF#7までの13スロットを安定して鳴らせるようにし，笛1本あたり約3.7ビットを運べる．運べる情報量は用途に応じて選ぶ設計変数であり，暗証番号なら数本，128ビットの復元用情報なら基準笛と誤り訂正を含めて約40本というように，求める強度に応じた本数の笛を採用して，名刺や置物といった日用品に自由なレイアウトで埋め込める．秘密そのものを守りたい場合は，複数の断片に分けてどれか規定数を集めないと復元できないようにする既存の数学的手法（秘密分散法）に保護を任せ，音や物体の側には秘密を守る役割を負わせない．この割り切りのうえで本手法が提供する価値は，日用品に笛を溶け込ませることで秘密の在りかを分かりにくくできること，および正当な利用者が特別な機器を使わず息とスマートフォンだけで読み出せることである．音の高さが既知の基準笛を1本入れ，他の笛をその基準との比で読むことで，気温や息の強さによる音のずれを打ち消す．小さな秘密を符号化した笛を実際に印刷し，吹いてスマートフォンだけで復号・照合する通しの実証に成功した．気温を25.2 ℃から41.0 ℃まで変えても基準笛との比は半音の幅の内側に収まり，自己補正が働くことを実測で確認した．

キーワード：デジタルファブリケーション，音響タグ，秘密分散，鍵管理，ステガノグラフィ，楽器

Copyright is held by the author(s).　栗原 一貴†　†津田塾大学

はじめに

暗号資産のウォレットや電子署名の普及に伴い，パスワードも端末もすべて失ったときに最後の頼りとなる復元用の秘密（リカバリーシードと呼ばれる百数十ビットの情報）を，どのような物理的な形で保管するかが現実の課題になっている．実務では，この秘密を金属板に刻印する製品群が定着しており，火災や水害に強い優れた解である[15]．しかしこれらの担体には共通の弱点がある．見た目が明らかに「秘密の保管物」であるため，侵入者に発見された時点で持ち去りの標的になることを避けられない．一方，日常には，暗証番号や合言葉，贈り物やイベントの合図のように，もっと気軽に扱いたい小さな秘密も数多くある．こうした秘密を，改まった保管庫ではなく身の回りの日用品にさりげなく埋め込んで持ち歩けると便利である．

本研究では，3Dプリントした複数の笛に秘密を符号化し，吹いて生じる音をスマートフォンのマイクで解析して読み出す手法「CipherFlute」を提案する（図1）．CipherFluteは電源も電子部品も持たず，家庭用の3Dプリンタで利用者自身が製造できる．そして笛は名刺や置物といった日用品の形へ溶け込ませられるため，秘密が保管されていること自体を日常の風景に紛れさせられる．すなわちCipherFluteは，特定の用途に限らず，秘密情報を日用品に埋め込んで管理するための汎用の器である．災害に備えた物理的なバックアップは，その器が担える用途の一つにすぎない．

図1　CipherFluteの全体の流れ．日用品に見える物体を吹き，スマートフォンで音を解析して秘密の情報を取り出す

ここで，本研究の立場をはっきりさせておく．本研究は，音や物体そのものに秘密を守る力があるとは主張しない．笛の管の長さは測れば分かる静的な形状なので，保管場所を突き止めた攻撃者は，吹かなくても写真やノギス，CTなどで内容を読み取れるし，複製もできる．そこで，秘密そのものを守りたい場合の保護は，秘密分散法と呼ばれる既存の数学的手法に任せる．秘密分散法とは，秘密を複数の断片に分け，たとえば「3つの断片のうちどれか2つを集めれば元に戻せるが，1つだけではまったく手がかりにならない」という性質を数学的に保証する分け方である[18]．断片を別々の場所に置けば，1か所が破られても秘密は漏れない．CipherFluteは，秘密や，その断片を運ぶ「器」に徹する．

器としてのCipherFluteの価値は2つある．第一に，日用品への偽装によって，攻撃者にとって「どこを探せばよいか」のコストを引き上げられることである．金属板の保管物は金庫に入れれば安全性は上がるが，金庫は「ここに価値がある」と宣言してしまう．CipherFluteはそれをしない．第二に，正当な利用者にとっての読み出しの手軽さである．特別な読み取り装置は不要で，物体を吹き，スマートフォンの画面を見るだけでよい．

本手法で運べる情報量は，用途に応じて選ぶ設計変数である．日常の本命は，暗証番号や合言葉，贈り物やイベントの合図，体験型のセキュリティ教育といった少ないビット数の気軽な用途であり，笛数本から10本程度の小さな物体で足りる．人が記憶して使うパスワードの実効的な情報量も数十ビット程度に留まる．一方で，上限としては128ビットの復元用情報を丸ごと運べることを到達目標として示す．必要な強度に応じて笛の本数を増やせばよく，128ビットでも約40本で収まる（3章）．このように，気軽な暗証番号から本格的な鍵管理まで，同じしくみを幅広く気軽に使える点が本手法の特徴である．

本研究の貢献は次の4点である．第一に，従来は数ビット程度の識別番号を担わせるものだった「吹くと鳴る3Dプリント物」を，求める強度に応じて百ビット超まで運べるデータ担体へ拡張し，そのための設計（管の長さと音の高さの対応式にもとづく符号化，誤り訂正，容量の見積もり）を確立する．第二に，基準となる笛との音の高さの比で読むことで，気温や息の強さによるずれを打ち消す自己補正のしくみを示す．第三に，どの層が秘密を守り，どの層は守らないのかを明示した誠実な脅威モデルを提示する．第四に，実物の印刷から復元までを通しで実証し，さらに複数の応用シナリオへ展開する．

関連研究

作った物体への情報埋め込み

物体の内部や製造の副産物に情報を埋め込む研究は多くある．InfraStructs[4]は内部の空隙パターンをテラヘルツ波の撮像で読み，AirCode[3]は表面直下の空気ポケットを特殊な撮影で読む．LayerCode[5]は3Dプリントの積層をバーコードとして通常のカメラで読み，G-ID[6]はスライサ設定の副産物の模様で個体を識別する（約14ビット相当）．StructCode[11]はレーザーカットの継ぎ目の寸法に，Seedmarkers[10]は輪郭に溶け込む視覚マーカーに情報を載せる．これらはいずれも光を使った読み出しであり，撮影や走査によって所有者の関与なく読める．また運べる量は識別番号程度で，秘密情報を守るための脅威モデル（どんな攻撃者から何を守るかの整理）を持たない．

音で読み出す無電源の物体

音で物体を読む系譜では，Acoustic Barcodes[7]が表面の刻み目をこすった音から識別番号を復元し，Lamello[8]はくし歯の長さと固有振動数の対応で入力位置を検出した．Acoustruments[9]はスマートフォンが発する超音波を3Dプリントの管で変調して操作を認識する．Acoustic Voxels[2]は内部空洞の音響応答を計算で設計し，置物に音の署名を埋め込めることを示した．そして本研究に機構がもっとも近いBlowhole[1]は，3Dプリント物の内部空洞に息を吹き込んで生じる共鳴音でタグを識別する．ただしBlowholeの目的は模型の部位識別であり，多くのビットを運ぶ符号化，狙った音の高さに合わせ込む調律，秘密分散との統合のいずれも扱っていない．本研究はこれらの蓄積の上に立ち，応用を再定義して，運べる量を工学的に広げる（表1）．

表1　先行研究との比較

| 研究 | 読出装置 | 鳴らし方 | 容量級 | 脅威モデル |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| InfraStructs[4] | THz撮像 | 受動 | ID級 | なし |
| AirCode[3] | 投影+カメラ | 受動 | ID級 | なし |
| LayerCode[5] | カメラ | 受動 | 数十bit | なし |
| G-ID[6] | スマホカメラ | 受動 | 約14bit | なし |
| Acoustic Barcodes[7] | 接触マイク | こする | 数十bit | なし |
| Lamello[8] | 接触マイク | はじく | 入力検出 | なし |
| Acoustic Voxels[2] | マイク | 外部音源 | ID級 | なし |
| Blowhole[1] | マイク | 呼気 | ID級 | なし |
| 本研究 | スマホマイク | 呼気 | 約3.7bit/本 | あり |

秘密の保管と鍵管理の実務

金属板に秘密を刻印する製品群[15]は災害への耐性に特化した担体であり，偽装性と機械での読み取りやすさを持たない．Casascius物理ビットコイン[14]は鍵を封入したコインを製品化したが，製造者が鍵を知り得る構造だった．SLIP-39[12]とSSKR[13]は秘密分散の断片をどう符号化して運用するかの業界標準であり，本研究はこれらの断片を運ぶ「新しい物理的な入れ物」として自然に接続する．物理的な封印がどれほど破られやすいかを体系評価したJohnstonの研究[16]は，物理層に秘匿を負わせないという本研究の割り切りを裏付ける．鍵管理の使いやすさを定式化したEskandariらの枠組み[17]に対して，本研究は「自分で製造できる・電源なしで機械読み取りできる・偽装できる」という未充足の組み合わせを埋める位置にある．

CipherFluteの設計

笛の構造と，長さから音の高さを決める式

発音体には，小型のリコーダーを管の軸方向に半分に割った断面の笛（厚さ4 mm，幅7 mm程度）を用いる．家庭用の3Dプリンタにサポート材なしで平置きで印刷でき，複数本を密着させて融合できる（図2）．最終的な応用では，求める暗号強度に応じた本数の笛を採用し，日用品の形に合わせて自由なレイアウトで配置する．一度に並べて印刷するまとまりは製造上の単位にすぎず，応用そのものの単位ではない．管の長さL [mm]と音の高さ（基本周波数f [Hz]）の関係は，f = A/(L+e) という単純な式でよく近似できる（Aは笛の形状で決まる定数，eは管の端の効果を吸収する補正の長さである）．厚壁で窓を深くしたヘッドで合わせ込むと A = 86718，e = −11.81 であり，較正用の13本すべてが狙いから±6セント以内で鳴った（詳細は5章）．

図2　笛を並べた3Dモデル．長さの違う笛が並び，左端の吹き込み口から吹く．並べて印刷するまとまりは製造上の単位にすぎない

音の高さの置き場（スロット）の決め方

読み取りの語彙は，あらかじめ決めた音の高さの置き場（以下スロット）である．どのスロットで鳴るかで，笛1本が1つの数字を表す．厚壁ヘッドで安定して鳴る音域は，下がF#6（約1480 Hz），上がF#7（約2960 Hz）までである．この音域を半音（100セント）刻みで割ると，スロットは13個になる．較正用の13本を室温で測ると全部が発音し，隣り合う音の間隔は平均でちょうど100セントであった．笛1本が13通りの数字を表すので，1本あたり約3.7ビットを運ぶ．スロット数の13は素数であり，後述の誤り訂正の計算の土台とちょうど1対1で対応する（3.4節）．

スロットを半音刻みにしたのは音楽的な理由ではなく，誤差の大きさから刻み幅を決めた結果である．誤差には，印刷のばらつき（実測で標準偏差およそ10セント），息の強さによる音の動き（基準笛との比でほとんど打ち消される），測定自体の誤差がある．読み間違いを十分に減らすには，刻み幅を残る誤差のおよそ4倍にとるのが一般的な設計目安であり，半音（100セント）はその安全側にある．残る誤差が実測で小さいと確認できれば，刻みを50セントなどへ細かくしてスロット数を倍近くに増やせる．刻み幅は設計上の可変パラメータであり，半音に固有の意味はない．

基準笛：音の高さの比で読む

管楽器の音の高さは音速に比例するため，気温が10 ℃変わると，全部の笛の音が同じ向きに同じ割合（約1.7%，半音の約3割）でずれる．息の強さの平均的な変化も同様に，全体を同じ向きに動かす．音の高さを絶対値で読むと，このずれがそのまま読み間違いになる．そこで，同時に扱う笛のまとまりごとに音の高さが既知の基準笛を1本含め，他の笛の値を基準笛との比で読む（図3）．全体にかかるずれは比を取ると分子と分母で打ち消し合うため，読み取り結果が変わらない．これは通信で基準用にあらかじめ混ぜて送る信号（パイロット信号）と同じ発想であり，笛のまとまり自体が温度計を内蔵しているとみなせる．

図3　スロットと基準笛．全体が同じ割合でずれても，基準笛（赤）との比は変わらないので正しく読める

読み間違いへの備えと，運べる量

読み間違いは，誤差の構造上，隣のスロットへ1つずれる形が支配的になると想定される（7章で実測により確かめる予定である）．また鳴らなかった笛は「欠け」として扱える．そこで，データの笛に加えて検査用の笛を数本足しておき，一部が読み間違われても全体を正しく復元できるようにする（誤り訂正符号．本研究ではReed–Solomon符号を用いる）．スロット数の13は素数なので，13通りの値の足し算と掛け算からなるこの符号の計算の土台をそのまま組むことができ，笛1本がそのまま計算上の1記号に対応する．検査用の笛の本数は求める確実さに応じて調整できる設計変数であり，0本（誤り訂正なし）から必要なだけ増やせる．また，秘密の長さは笛の本数そのものから一意に決まるため，長さを伝えるための追加の笛は必要ない．運べる情報量は採用する笛の本数で決まる．笛1本あたり約3.7ビットなので，暗証番号のような数十ビットの秘密なら数本から10本程度で足り，128ビットの復元用情報でも基準笛と誤り訂正を含めて約40本で運べる（表2）．

表2　求める強度と必要な笛の本数の対応（笛1本あたり約3.7ビット）

| 用途の例 | 必要な情報量 | 目安の笛の本数 |
| --- | --- | --- |
| 暗証番号（4桁） | 約13ビット | 基準笛込みで5本前後 |
| 合言葉・数バイト | 数十ビット | 10本前後 |
| 128ビットの復元用情報 | 128ビット | 基準笛・誤り訂正込みで約40本 |

秘密分散との組み合わせと，正しさの確かめ方

秘密そのものを守りたい場合，その保護は秘密分散の数学的性質に任せる．秘密分散は必ず使うものではなく，秘密を複数の物体に分けて分散保管したいときに選べる方法の一つである．たとえば128ビットの復元用情報を，業界標準のSLIP-39[12]に準じて「3つの断片のうち2つで復元できる」形に分け，各断片を別々の日用品に符号化して離れた場所に置けば，1か所が破られても秘密は漏れない．復元した値の正しさは，秘密と対になる公開の検証値（公開鍵）との照合で確かめられる．公開鍵をあらかじめ紙や物体，公開の台帳に控えておけば，復元した値から計算し直して一致を見るだけで，正しく復元できたかを誰でも確かめられる．読み出しは，マイク入力の周波数分析からなるWebアプリで行い，ネットワークがなくても動作する．

利用プロファイル

本手法の使い方は，運ぶ秘密の性質に応じて3つのプロファイルに整理できる（表3）．カジュアルでは，暗証番号や合言葉のような記号の列をそのまま笛に対応させる．誤り訂正は付けず，読み損ねたら吹き直せばよい．暗証番号4記号なら基準笛込みで5本の小さな物体に収まる．標準では，秘密をバイト列として符号化し，検査用の笛を2本添えて数バイト程度の秘密を運ぶ．保管では，128ビット級の秘密を対象に検査用の笛を4本以上とし，物体側の冗長によって経年変化にも備える．いずれのプロファイルでも，採用する笛の本数を変えるだけで同じしくみを使える．

表3　利用プロファイル

| プロファイル | 秘密の形 | 検査用の笛 | 規模の目安 |
| --- | --- | --- | --- |
| カジュアル | 記号の列そのもの | なし | 暗証番号4記号＝基準笛込み5本 |
| 標準 | バイト列 | 2本 | 数バイトの秘密 |
| 保管 | バイト列 | 4本以上 | 128ビット級＝約40本 |

造形と偽装

素材は食品接触安全基準の認証を受けたPLA樹脂（Bambu Lab PLA Pure）を標準とする．吹き込み口が口に触れるためであり，不透明であるため管が透けて見えず，偽装の観点でも都合がよい．実際に安定して造形できているのもこの素材である．笛は名刺（総厚4 mm）や置物の台座に融合でき，吹き込み口と音の出る窓は縁の意匠として処理する．印刷は家庭用の3Dプリンタで完結する．なお，印刷データには秘密がそのまま載るため，スライスと印刷はネットワークから切り離した自分の環境で行うことを推奨する．より長期の保存や耐火性が必要な場合の素材の選択肢は7章で述べる．

脅威モデル

前提として，方式そのものは公開であり，秘密は断片の値だけである（方式は公開でも秘密さえ守れば安全であるべき，という暗号設計の基本原則に従う）．まず，本研究が主張しないことを明示する．第一に，「吹かなければ読めない」とは主張しない．管の長さは静的な形状なので，保管場所を突き止めた攻撃者は，開口部の計測，透過撮影，CTなどにより，無音のまま内容を読み取れる．この場合の防御は，秘密分散の「規定数未満の断片からは何も分からない」という性質と，断片を別々の場所に置く運用だけである．第二に，読み取られたら痕跡が残る，といった改ざん・複製の検知は主張しない．笛は無傷のまま何度でも読めて複製でき，痕跡は残らない．第三に，音や物体の層による暗号学的な秘匿は一切主張しない．想定する攻撃者の類型と，それぞれをどの層が防ぐかを表4に，各層が秘密を守る力の整理を表5にまとめる．

そのうえで主張する性質は次の4点である．(1)存在の分かりにくさ：この方式を知らない侵入者に対して，日用品への偽装は「どれを調べればよいか」の探索コストを引き上げる．方式を知っている標的型の探索者への効果は限定的であり，この点は今後，発見率の調査で定量化する予定である（7章）．(2)持ち物としての単純さ：物体側に電子部品がないため，ネットワーク経由の攻撃やファームウェアの改ざんといった攻撃面がそもそも存在しない．また自分で製造できるため，製造業者に秘密を知られる問題[14]を構造的に避けられる．(3)正規の読み出しが目立つこと：正当な復元の手続きは音を伴うので，立会人の前で儀式として実行できる．これは無音で読み取られる光学タグ群[3][4]との対比であり，秘匿のしくみではなく手続きの性質である．(4)読み出しの手軽さ：正当な利用者は特別な機器なしに，息とスマートフォンだけで復元できる．

表4　攻撃者の類型と，それぞれを防ぐ層

| 攻撃者 | 可能な攻撃 | 守る層 |
| --- | --- | --- |
| 方式を知らない侵入者 | 目視での物色 | 偽装（探索コストの引き上げ） |
| 方式を知る標的型の探索者 | 計測・CT・透過撮影での無音読み取り，複製 | 秘密分散の規定数の性質＋分散配置のみ |
| 復元の場の盗聴者 | 録音1回で断片を複製 | 運用（管理された場で復元し，復元後は新しい秘密へ移す） |
| 遠隔からの攻撃者 | 物体側に攻撃面なし | ―（本方式が最も強い場面） |
| 読み出しアプリへの攻撃者 | 復元値の窃取・すり替え | アプリと端末を別途保護（オフライン動作） |
| 印刷環境への攻撃者 | 印刷データから断片を取得 | ネットワークから切り離した自己環境での製造 |
| 所有者への強要 | 脅して吹かせる・場所を聞き出す | 守れない（明示しておく） |

表5　どの層がどれだけ秘密を守るか（守る力nビット＝当てずっぽうで破るには2のn乗通りの試行が必要）

| 層 | 量 | 秘密を守る力 |
| --- | --- | --- |
| 秘密本体（乱数で生成） | 128 bit | ―（守られる対象） |
| 秘密分散（3分の2で復元） | 断片は各148 bit | 128 bit（規定数未満では何も分からない） |
| 物理担体（音の符号） | 1本約3.7 bit×本数 | 0 bit（守る力はないと明示） |
| 偽装（存在の分かりにくさ） | ― | 0 bit（探索コストを上げるだけ） |

実験

本章では，現時点で実機による実測が済んでいる3つの結果を報告する．すなわち，較正と音域の確定，気温に対する頑健性，および印刷から復元までの通しの実証である．未実施の評価は，7章に今後の課題として整理する．

較正と音域の確定

厚壁ヘッド（mini10）の笛を用い，狙った音の高さに合わせ込む較正を行った．長さと音の高さの対応式 f = A/(L+e) に対して A = 86718，e = −11.81 を得た．初期の予備測定（図4）では，狙った音の笛9本すべてが±5セント以内で鳴った一方，17本を一列に並べた条件では安定して鳴る上端がD#7までで，それより高い笛は音が高い方へ引っ張られて不安定であった．そこで壁を厚くし窓を深くしたヘッドへ改良したところ，どの笛も安定して鳴るようになり，安定音域の上端がF#7まで広がった．この厚壁ヘッドでは，較正用の13本すべてが狙いから±6セント（二乗平均平方根で5.9セント）以内で鳴り，F#6からF#7までの13スロットを半音刻みで安定して使えることを確認した．

図4　予備測定（実測）．左：9本は狙い±5セントで鳴った．右：17本の列では上端がD#7で，E7〜F#7は大きく上ずって不安定であった

気温が変わっても読めるか

厚壁ヘッドの笛5本（F#6，A6，C7，E7，F#7）を用い，25.2 ℃と41.0 ℃の2つの環境で各笛を6回ずつ吹き，中央値で比べた．音の高さを絶対値で読むと，基準となるC7で41.0 ℃のとき約39セント高くなった．これは音速が絶対温度の平方根に比例することからの予測（約45セント）とよく一致する．一方，基準笛C7との比で読むと，16 ℃近い温度差があっても全笛の残差は±24セント以内に収まり，半音の境界（±50セント）の十分内側であった．したがって，暑い環境でも半音刻みの読み取りは成立し，基準笛による自己補正が働くことを実測で確認した．残る±24セントは，温度そのものよりも2回の測定での息の強さの違いに由来すると見られ，同一の息で吹けばさらに小さくなると考えられる．

印刷から復元までの通しの実証

方式が実機で通ることを小さな秘密で実証した．4桁の数「2026」を記号の列としてそのまま符号化し，基準笛C7を先頭に置いた5本の笛を，厚壁ヘッドと食品接触安全のPLA Pureで印刷した．これを先頭から順に吹き，スマートフォンのWebアプリだけで録音・周波数分析・復号を行い，あらかじめ控えておいた検証値（秘密のSHA-256ハッシュ）と一致することを確認した．秘密を符号化し，印刷し，吹いて，スマートフォンだけで取り出して照合するという一連が実機で通ることを確かめた，最初の通しの実証である．

ユースケースシナリオ

本手法は，運ぶ情報量を設計変数として選べるため，気軽な用途から本格的な鍵管理まで幅広く展開できる．ここでは4つの利用場面を，実装の状況（実装済み・作成中・想定）とともに示す．

カード笛による調の識別とナビゲーション（実装済み）

Chordikaは，1枚が1つの調に対応するカード状の8本笛である．8本を吹くと，読み出しアプリが8音から調を識別し，対応するWebページの案内や，その調のコード進行の再生といった体験を提供する．ここで運ばれる秘密の強度は小さいが，物として吹いて楽しく，音楽の教育や遊びに向く．気軽な用途でも本手法が実際に動くことを示す，実装済みのデモである．

スプールへの放射状埋め込み（作成中）

3Dプリンタのフィラメントを巻くスプールの円盤に，笛を放射状に埋め込む案を作成中である．スプールを回しながら，外周に並んだ吹き込み口を順に吹くと，演奏するように秘密を読み出せる．ありふれた道具に秘密を溶け込ませ，日常の中に隠す例である．

秘密分散によるパートナー間の分散保管（作成中，HeartBeads）

HeartBeadsは，ハート型の小さな置物を2つ用意し，1つの秘密を秘密分散で2つの断片に分けて各ハートに笛として埋め込む案である（作成中）．2人が1つずつ持ち，2つを合わせて初めて秘密を復元できる（2-of-2）．3つに分けて2つで復元できる形（2-of-3）にすれば，1つを失っても復元できる耐性を持たせられる．「2人がそろわないと開けられない」という関係性を，物のかたちで表現する例である．各ハートは約25×32×7 mmで，7 mm厚の中に4 mmの笛を埋め込める．1記号の秘密であれば，各断片は基準笛1本とデータ1本の計2本で足りる．

128ビットの復元用パスフレーズの保管（想定）

12単語のシード相当の128ビットを，多数の笛としてシンプルな箱の底面に埋め込む使い方を想定している．求める強度に応じて笛の本数（128ビットなら約40本）を選び，自由に配置する．金庫のように「ここに価値がある」と宣言せず，日常に紛れさせる点が特徴である．これは本手法の容量の上限を，実用の形で示す到達目標である．

議論と限界，今後の課題

なぜ音なのか

第一に，読み出し装置であるマイクがすべてのスマートフォンに載っており，正当な利用者の読み出しの敷居が事実上ゼロである．第二に，音を起こす源が呼気であり電源を要しない．第三に，情報が音の高さに載っているため，こする速さに依存する方式[7]よりも人間の操作のばらつきに強い．音の高さは，ゆっくり吹いても速く吹いても変わらない．

限界

本方式にはいくつかの限界がある．第一に，容量あたりの物量では金属板1枚や紙片に劣る．ただし日常のカジュアル用途は笛数本から10本で済むため，かさばりが問題になるのは128ビット級の保管に限られる．本方式は容量あたりの効率ではなく，偽装のしやすさと読み出しの手軽さを買うための担体であり，性質の異なる予備手段の一つとして併用することが望ましい．第二に，複製が容易で読み取りの痕跡が残らないため，所有者は漏洩に気づけない．第三に，論文として方式を公開する以上，方式を知る攻撃者に対する存在の分かりにくさは限定的である．第四に，読み出しアプリとスマートフォンは信頼せざるを得ない部分であり，物体側に攻撃面がないという利点はソフトウェア側には及ばない．

今後の課題（未実施の評価）

以下の評価は未実施であり，今後行う予定である．(1)同時読みの限界：複数の笛の吹き込み口を口にまとめてくわえて同時に鳴らす読み方について，音の山が分離できる最小の間隔と本数を実測で確かめる．(2)読み間違いの傾向と実効容量：複数の利用者と複数のスマートフォンで，どの音がどの音に読み間違われるかの傾向を調べ，検査用の笛の必要本数と実効的な読み出し成功率を定める．(3)隠した物の発見率：方式を知らない探索者と方式を知る探索者に，日用品の中から秘密の保管物を選ばせ，偽装の効果を発見率の指標で定量化する．(4)無音での自己攻撃：著者自身が攻撃者の立場に立ち，開口部の深さ計測や歯科用X線撮影で全スロットの値を無音のまま復元できるかを確かめ，脅威モデルの前提を検証する．(5)経年耐久：常温保管・繰り返しの吹奏・加速環境での音の高さの変化を測り，長期の読み取りに耐えるかを確かめる．さらに，訓練を受けていない利用者による128ビットの秘密の通し復元（成功率と所要時間）を評価する．

モスキート音への対応

可聴域外の高い音（いわゆるモスキート音，およそ17〜20 kHz）を使えれば，読み出しの音を周囲に気づかれにくくできる可能性がある．しかし現行のmini10ヘッドは，管長を短くしてもF#7を超えると駆動が破綻して鳴らない見込みである．可聴域外を狙うには，細い風道・短い刃の距離・高い吹圧・小さな共鳴腔からなる専用の高周波ボイシング（ゴルトン笛型）が要る．こうした微細な構造では，FDM方式の造形分解能が性能の限界を決めるため，より細かく造形できる光造形が有利かもしれない．どこまで高い音が出せるかは，短尺のコーム（複数の笛を並べたもの）を実際に印刷し，ナイキスト周波数（サンプリング周波数の半分）までのFFT実測で決着をつける予定である．

素材の展望

素材は当面，食品接触安全のPLA Pureを標準とする．より長期の保存には，加水分解や紫外線に比較的強いPETGへの切り替えが選択肢となる．さらに耐火性まで求める場合には，金属3Dプリントへの移行が展望となる．

おわりに

秘密情報を日用品に埋め込んで管理するための，電源不要で自作できる3Dプリントの笛「CipherFlute」を提案した．運べる情報量を笛の本数で選べるため，暗証番号のような気軽な用途から128ビットの鍵管理まで，同じしくみで幅広く扱える．音や物体の層には秘密を守る力がないことを明示し，秘密を守りたい場合は秘密分散に保護を一元化する誠実な脅威モデルのもとで，符号化・基準笛による自己補正・誤り訂正を含む設計を示した．小さな秘密を印刷して吹き，スマートフォンだけで復号・照合する通しの実証に成功し，25.2 ℃から41.0 ℃でも基準笛との比が半音の幅の内側に収まることを実測で確かめた．今後は，未実施の評価と，可聴域外の音や素材の選択肢を含めた実用化を進める．

未来ビジョン

CipherFluteは，秘密情報を，改まった保管庫ではなく身の回りの日用品にさりげなく宿す文化を切り拓きうる．復元の手続きが音を伴い，立ち会えるという性質は，複数人での鍵の開封式，遺言やデジタル遺産の引き継ぎ，そして楽器としての演奏性を伴う体験型のセキュリティ教育といった，人と人との関係性のなかで秘密を扱う場面に自然に馴染む．音として鳴らし，物として手渡せる秘密は，冷たいデータであった鍵管理を，日常の道具と体験のなかへ溶け込ませていく．なお，本方式を唯一のバックアップにしないことは，引き続き強く注意喚起する．

謝辞

日々の議論と試作に協力いただいた方々に感謝する．

参考文献

[1] Tejada, C., Fujimoto, O., Li, Z. and Ashbrook, D.: Blowhole: Blowing-Activated Tags for Interactive 3D-Printed Models, Proc. Graphics Interface 2018, pp. 131–137 (2018).

[2] Li, D., Levin, D. I. W., Matusik, W. and Zheng, C.: Acoustic Voxels: Computational Optimization of Modular Acoustic Filters, ACM Trans. Graphics, Vol. 35, No. 4, Article 88 (2016).

[3] Li, D., Nair, A. S., Nayar, S. K. and Zheng, C.: AirCode: Unobtrusive Physical Tags for Digital Fabrication, Proc. ACM UIST 2017, pp. 449–460 (2017).

[4] Willis, K. D. D. and Wilson, A. D.: InfraStructs: Fabricating Information Inside Physical Objects for Imaging in the Terahertz Region, ACM Trans. Graphics, Vol. 32, No. 4, Article 138 (2013).

[5] Maia, H. T., Li, D., Yang, Y. and Zheng, C.: LayerCode: Optical Barcodes for 3D Printed Shapes, ACM Trans. Graphics, Vol. 38, No. 4, Article 112 (2019).

[6] Dogan, M. D., Faruqi, F., Churchill, A. D., Friedman, K., Cheng, L., Subramanian, S. and Mueller, S.: G-ID: Identifying 3D Prints Using Slicing Parameters, Proc. ACM CHI 2020 (2020).

[7] Harrison, C., Xiao, R. and Hudson, S. E.: Acoustic Barcodes: Passive, Durable and Inexpensive Notched Identification Tags, Proc. ACM UIST 2012, pp. 563–568 (2012).

[8] Savage, V., Head, A., Hartmann, B., Goldman, D. B., Mysore, G. and Li, W.: Lamello: Passive Acoustic Sensing for Tangible Input Components, Proc. ACM CHI 2015, pp. 1277–1280 (2015).

[9] Laput, G., Brockmeyer, E., Hudson, S. E. and Harrison, C.: Acoustruments: Passive, Acoustically-Driven, Interactive Controls for Handheld Devices, Proc. ACM CHI 2015, pp. 2161–2170 (2015).

[10] Getschmann, C. and Echtler, F.: Seedmarkers: Embeddable Markers for Physical Objects, Proc. ACM TEI 2021 (2021).

[11] Dogan, M. D., Chan, V., Qi, R., Tang, G., Roumen, T. and Mueller, S.: StructCode: Leveraging Fabrication Artifacts to Store Data in Laser-Cut Objects, Proc. ACM SCF 2023 (2023).

[12] SatoshiLabs: SLIP-0039: Shamir's Secret-Sharing for Mnemonic Codes (2017). https://github.com/satoshilabs/slips/blob/master/slip-0039.md

[13] Blockchain Commons: SSKR: Sharded Secret Key Reconstruction. https://developer.blockchaincommons.com/sskr/

[14] Bitcoin Wiki: Casascius physical bitcoins. https://en.bitcoin.it/wiki/Casascius_physical_bitcoins

[15] Lopp, J.: Metal Bitcoin Seed Storage Reviews. https://jlopp.github.io/metal-bitcoin-storage-reviews/

[16] Johnston, R. G.: Tamper-Indicating Seals: Practices, Problems, and Standards, Los Alamos National Laboratory Report (2003).

[17] Eskandari, S., Barrera, D., Stobert, E. and Clark, J.: A First Look at the Usability of Bitcoin Key Management, Proc. NDSS Workshop on Usable Security (USEC 2015) (2015).

[18] Shamir, A.: How to Share a Secret, Communications of the ACM, Vol. 22, No. 11, pp. 612–613 (1979).